# Massefylde

Rumfang, som du har arbejdet med i det forgående afsnit, bliver ofte kædet sammen med vægt og massefylde.

Massefylde for et stof eller materiale er

det antal gram som 1 cm3  af stoffet vejer eller

det antal kg som 1 dm3 af stoffet vejer eller

det antal ton som 1 m3 af stoffet vejer eller

gram pr. cm3

kg pr. dm3

ton pr. m3

Når jerns massefylde er 7,8 betyder det at:

1 cm3  vejer 7,8 g og

1 dm3 vejer 7,8 kg og

1 m3  vejer 7,8 t

Massefylde er det samme som vægtfylde. I byggeindustrien bliver massefylde også beteget med ordet densitet.

Densiteten for udvalgte byggematerialer

| Materiale | t/m3 | Materiale | t/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyr og gran Eg og mahogni X - finer | O,5 0,69 0,8 | Teglsten Armeret beton Glas | 1,6 2,4 2,5 |

| rumfang X rumfang X vægt massefylde/ densitet | Sammenhængen mellem: Vægt, rumfang og massefylde/ densitet kan opstilles i en ”husketrekant”. Vægt = rumfang x massefylde Rumfang = vægt : massefylde Massefylde = vægt : rumfang |
| --- | --- |

Opgave 1

En fyretræsplanke har et rumfang på 84000 cm3

Beregn vægten af planken i kg (vægtfylde 0,5).

Beregning:

Vægt =

Opgave 2

Et stykke grantømmer har dimensionen 125 x 225 x 4500 mm

- Beregn vægten.

- Beregn vægten, hvis tømret i stedet er af mahogni.

a) Beregning

Vægten =

b) Beregning

Vægten =

Opgave 3

En x-finer plade har følgende mål: 1220 x 2440 x 16 mm

- Beregn vægten af pladen (se densitetstabellen på side 38)

Vægten =

Opgave 4

Et byggemateriale har en volumen på 0,625 m3 , vægten er 1062 kg.

Beregn densitetet af materialet.

Densiteten =

Opgave 5

- Specificationer model Flexi (500 Kg.):

•    Egenvægt: 146 kg

•    Indvendige ladmål i cm (LxBxH): 203 x 143 x 34 cm.
•    Hjul under ladet, som giver større indvendige ladmål 
•    Læssehøjde 60 cm.
•    4 indvendige surringsøjer og 4 udvendige surringskroge
•    Maksimal totalvægt på 500 kg. (Ingen vægtafgift)

Hvor højt må traileren læsses, hvis du skal køre med sand med massefylden 1,6?

Samme spørgsmål, men med beton i stedet for sand (betons massefylde : 2,2).